T.C.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DENEY 1

MEKANİK TİTREŞİMLER DENEYİ

DENEY FÖYÜ

Hazırlayan

Arş. Gör. Mehmet Emin SAYAN

2026

Deneyin Amacı :

Sönümsüz bir kütle yay sisteminin

1) Statik ve Dinamik Yay Rijitliğinin Deneysel Olarak Bulunması

2) Rezonans Frekansını (doğal frekans, kritik hız) Belirleme

Deney Düzeneği :

Deney düzeneği sinyal kontrol ünitesi ve titreşim jeneratörü (shaker, sarsıcı) olmak üzere iki önemli donanımdan oluşmaktadır. Sarsıcı üzerine monte edilebilen kütle yay sistemi mevcuttur. Sinyal kontrol ünitesi üzerinde, sarsıcıya iletilen sinyalin frekansını manuel olarak kontrol etmeyi sağlayan, frekans kontrol düğmesi bulunmaktadır.

Kütle

Yay

Sarsıcı

Yay

M

k1

k2

M

k1

k2

F (N)

x (m)

α

1) k1 Yayının Rijitliğinin Hesaplanması

F=k.x

k=Fx=tanα

| msomun=18 gr | mvida=16 gr |
| --- | --- |

| Kütle (gr) | Çökme(mm) |  | F (N) | x (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 gr | 0 mm |  | 0 N | 0 m |
| 16 gr (vida) | 2 mm |  | (16.10-3)9.81=0.157 N | 0.002 m |
| 34 gr (vida+1 somun) | 4 mm |  | (34.10-3)9.81=0.334 N | 0.004 m |
| 52 gr (vida+2 somun) | 6 mm |  | (52.10-3)9.81=0.51 N | 0.006 m |
| 70 gr (vida+3 somun) | 8 mm |  | (70.10-3)9.81=0.687 N | 0.008 m |
| 88 gr (vida+4 somun) | 10.5 mm |  | (88.10-3)9.81=0.863 N | 0.0105 m |

α

tanα=k1=Fx=0.6870.008=85.857 N/m

2) Rezonans Frekansını (doğal frekans, kritik hız) Belirleme

M

k1

k2

keş_din=k1+k2

M

k1

k2

| m1=34 gr (vida+1 somun) ωn=km fn=12 Hz old. görüldü. ωn=2πfn =2π12 ωn=75.39 rad/s ωn=keş_dinmeş 75.39=keş_din34.10-3 keş_din=193.28 N/m | m2=52 gr (vida+2 somun) ωn=km fn=9 Hz old. görüldü. ωn=2πfn =2π9 ωn=56.55 rad/s ωn=keş_dinmeş 56.55=keş_din52.10-3 keş_din=166.28 N/m | m3=70 gr (vida+3 somun) ωn=km fn=7 Hz old. görüldü. ωn=2πfn =2π7 ωn=43.98 rad/s ωn=keş_dinmeş 43.98=keş_din70.10-3 keş_din=135.41 N/m |
| --- | --- | --- |

keş_din-ort=193.28+166.28+135.413=164.99 N/m

Sonuç :

- Statik haldeki rijitlik ile dinamik haldeki rijitlik farklı çıkmıştır.

- Aynı zamanda dinamik halde de faklı hızlardaki (faklı frekanslarda) rijitlikler de farklı çıkmıştır.

- Dolayısıyla tasarım yaparken dinamik koşullar göz önüne alınmalıdır.